|  |  | Утверждено постановлением Главы Каменского городского округа 15.05.2024 № 892 «О принятии Решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) на территории Каменского городского округа» |
| --- | --- | --- |

| РЕШЕНИЕ о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидротехнические сооружения водохранилища на реке Грязнуха у д. Боёвка Каменского городского округа Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (полное наименование гидротехнического сооружения (далее - ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214650000342600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (регистрационный код ГТС в Российском регистре ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации Каменского городского округа Адрес: 623462, Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 8 Телефон: (3439) 32-52-57 E-mail: admkgoso@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и организационно-правовая форма собственника ГТС (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии)) или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | " |  | " |  | 20 | 24 | г. |
| (номер решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Общие сведения и краткая характеристика консервируемого и (или) ликвидируемого ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полное наименование ГТС – Гидротехнические сооружения водохранилища на реке Грязнуха у д. Боёвка Каменского городского округа Свердловской области. Сокращенное наименование – ГТС водохранилища на р. Грязнуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (полное и сокращенное наименование ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Место нахождения и основные параметры ГТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Свердловская область, Каменский городской округ, Иртышский бассейновый округ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, бассейнового округа, на территории которого расположено ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ГТС водохранилища на р. Грязнуха расположены на реке Грязнухе. Расстояние от устья до створа плотины – 2,5 км. Водосборная площадь (частная) – 112 км2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (название водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение створа ГТС - расстояние от устья или истока водотока, водосборная площадь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Земельный участок 66:12:0000000:5998 площадью 22415 м2 для размещения гидротехнических сооружений находится в собственности муниципального образования «Каменский городской округ» (право зарегистрировано 01.02.2023 № 66:12:0000000:5998-66/112/2023-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (сведения о предоставленном земельном участке, необходимом для размещения ГТС, реквизиты правоустанавливающего документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Общая длина сооружений напорного фронта обследуемого ГТС – 1473 м. В соответствии с проектом отметки нормального и форсированного подпорного уровней: НПУ – 139,00 м, ФПУ – 139,95 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (общая длина напорного фронта обследуемого ГТС, отметки нормального и форсированного подпорного уровней, для ГТС хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций - максимальная отметка уровня воды, максимальная отметка заполнения, проектная и фактическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Водохранилище эксплуатируется изолировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наличие и общая характеристика существующих ГТС и (или) прочих сооружений каскада водохранилищ на реке и ее притоках выше и ниже створа водоподпорных ГТС, формирующих водный режим бассейна реки, в том числе в случаях аварий ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Краткая характеристика ГТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Назначение по проекту – орошение сельскохозяйственных земель, на момент обследования – не определено. Класс ГТС по проекту – III. Класс ГТС в соответствии с Российским регистром ГТС – IV. Класс ГТС в соответствии с критериями классификации гидротехнических сооружений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.10.2020 № 1607 – III. Вид ГТС – водоподпорные и водонапорные ГТС, водосбросные и водопропускные ГТС. Срок эксплуатации ГТС – 38 лет. Нормативный срок эксплуатации – 50 лет. Складирование отходов не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (назначение, класс и вид ГТС, фактический и нормативный срок эксплуатации ГТС, для ГТС хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций - класс опасности складируемых отходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Земляная плотина Тип грунтов основания ГТС – суглинок делювиальный слоем от 2 до 5 м, ниже расположен щебень песчаников и опок от мелкого до крупного с суглинистым заполнителем, серовато-бурого цвета. На левом берегу развиты преимущественно глина палеогеновая опоковидная, желтовато-серая с включением щебня песчанников и опок от 3-5% до 20-40%. Сведения о материалах и параметрах основных элементов ГТС: - грунты тела плотины – плотина отсыпана из карьерного суглинка с уплотнением. В левой части в основании плотины расположен зуб шириной по дну 4,0 м, глубиной до 5,5 м, заложением откосов 1:1 и протяженностью 444 м, состоит из глины и щебенистого грунта; - длина ГТС по гребню 1473 м; - ширина ГТС по гребню 6,5 м; - отметка гребня 141,80 м; - максимальная строительная высота 19,0 м; - максимальный напор 17,0 м; Верховой откос заложением 1:2,5 закреплен сборными железобетонными плитами по слою щебня до отметки 137,00 м с железобетонным упором. На отметке 137,00 м устроена берма шириной 4,0 м, ниже бермы заложение откоса 1:8. Низовой откос имеет заложение 1:2,5, на отметке 135,00 м расположена берма шириной 4,0 м, ниже бермы заложение 1:3. На отметке 132,20 м расположена берма шириной 3,0 м, ниже которой заложение откоса 1:15. Низовой откос закреплен посевом трав по слою растительного грунта 20 см. У подошвы низового откоса имеется дренажная призма из песчано-гравийной смеси с обратным фильтром из среднезернистого песка. Дренажная призма шириной по верху 3,0 м с заложением верхового откоса 1:2,5, низового – 1:1,5. В 3,0 м от дренажной призмы по низовому откосу устроена отводящая канава глубиной 0,5 м и шириной 0,5 м, с креплением дна и откосов щебнем слоем 10 см. По гребню плотины предусмотрен технологический проезд шириной 5,0 м. Для наблюдения за деформациями плотины устроены 3 створа поверхностных марок в количестве 13 шт., из них 6 глубинных и 7 поверхностных, расположенных на гребне плотины и по низовому откосу. Для наблюдения за положением депрессионной кривой в теле плотины установлены три створа пьезометров в количестве 12 шт., из них 7 шахтных и 5 глубинных. Пьезометры расположены на гребне плотины и по низовому откосу в створах ПК2+39, ПК3+96 и ПК5+39. Шахтный водосброс Местоположение: в левом плече плотины на ПК4+81. Тип сооружения: шахтный железобетонный водосброс закрытого типа автоматического действия. Пропускная способность при ФПУ 49 м3/с. Водосброс состоит из шахты глубиной 12 м, форма шахты прямоугольная с дугоподобными углами, размер прямоугольной части 5,0×4,0 м, радиус закругления 2,0 м. Отметка верха стенки шахты 139,00 м. Водопроводящая часть состоит из двух железобетонных труб прямоугольного сечения размерами 2,0×2,0 м, длиной 54 м, водобойной плиты длиной 10 м с расширением в плане от 5,5 м до 12,0 м, толщиной 60 см по бетонной подготовке 20 см и по слою песка 40 см; лотка-быстротока из монолитного железобетона длиной 50 м, шириной 12,0 м, с уклоном 0,128 с ребрами гашения через каждые 2 м. Отметка рисбермы 120,60 м, длина 13 м, ширина 12,0 м. Перед шахтой водосброса проектом предусматривалось ледозащитное сооружение в виде двух рядов металлический труб диаметров 400 мм, заполненных железобетоном. В настоящее время трубы отсутствуют (демонтированы). Донный водоспуск Совмещен с водосбросом, состоит из железобетонной трубы диаметром 1,2 м длиной 47 м, отметка дна 127,00 м. Перед трубой находится подводящий канал шириной по дну 3 м. Перед бетонной шахтой водосброса имеется железобетонная камера переключений с двумя плоскими затворами для отвода воды по донному водоспуску через шахту водосброса и для подачи воды на насосную станцию по трубопроводу диаметром 700 мм. Водозаборной сооружение Водозабор совмещен с водосбросом, представляет собой стальную трубу диаметром 700 мм, берет начало из камеры регулирования затворами, заканчивается насосной станцией №1, отметка низа трубы в камере регулирования 127,00 м, уклон трубы 0,004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (тип грунтов основания ГТС, сведения о материалах и параметрах основных элементов ГТС, длина, ширина ГТС по гребню и подошве, максимальная строительная высота, тип дренажа и откосов ГТС, максимальная водопропускная способность ГТС, максимальный расчетный напор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | В верхнем бьефе располагалось водохранилище на реке Грязнуха (на момент обследования водохранилище практически спущено). Проектные характеристики водохранилища: Назначение (по проекту) – для орошения 690 га сельскохозяйственных земель ООО СХП «Исетское», рекреация. Дата ввода в эксплуатацию – 1986 г. • Нормальный подпорный уровень (НПУ): 139,00 м; • Форсированный подпорный уровень (ФПУ): 139,95 м; • уровень мертвого объема (УМО): 128,20 м. • Объем при НПУ: 6,64 млн.м3; • Объем при УМО: 0,12 млн.м3; • Площадь зеркала при НПУ: 1,4 км2; • Тип водохранилища: русловой; • Режим регулирования: сезонный; • Температурный режим: естественный; • Ледостав с октября по апрель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (сведения о водном объекте, расположенном в верхнем и нижнем бьефах ГТС: название, объем, площадь поверхности, длина, глубина, режим регулирования, температурный режим, расстояние между створами плотин водных объектов по водотоку, сведения о ледоставе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Природно-климатические условия Среднегодовая температура +1,7°С, средняя температура января – минус 15,5°-17,0°С, июля - +16,7°-17,9°С. Абсолютный максимум температуры +39°С, абсолютный минимум минус 48°С. Годовая сумма осадков – 435 мм. Около 75% осадков приходится на долю теплого периода (апрель-октябрь). Снежный покров устанавливается в среднем 6-8 ноября. Продолжительность его залегания составляет 159-166 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова приходится обычно на 18-25 апреля. Наибольшая высота снежного покрова – 40-50 см. В году преобладают ветры западных направлений (50÷60%). Среднегодовая скорость ветра – 3,5÷3,8 м/с. Один раз в 20 лет возможны ветры со скоростью 22-24 м/с. Гидрологические условия Водный режим рек рассматриваемой территории характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной устойчивой зимней меженью. Дождевые паводки на реках района по водности значительно уступают весеннему половодью. Долина реки Грязнуха на рассматриваемом участке корытообразная, шириной до 150÷200 м, по очертанию в плане – прямая. Склоны долины высотой 20÷30 м в основном умеренно крутые, частично покрыты луговой растительностью, в основном заросли кустарником. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное, шириной в межень 12÷20 м. Дно сложено песчано-гравелистыми отложениями, встречаются выходы скальных пород. Глубина реки в межень 0,2÷0,4 м на перекатах и до 1,0 м – на плесах, скорость течения 0,5÷1,0 м/с на перекатах и 0,1÷0,4 м/с – на плесах. Основные характеристики реки Грязнухи в створе гидроузла в д. Боёвка приведены в таблице ниже. Наименование характеристики; Значение. Длина реки, км: - общая - до створа гидроузла; 15 12,5. Частная площадь водосбора, км2; 112. Средний многолетний сток, млн. м3: - 50% обеспеченности; 5,12. Средний многолетний расход, м3/с; 0,18. Максимальные расходы воды весеннего половодья, м3/с: - 5% обеспеченности - 1% обеспеченности; 39,4 49,0. Максимальные расходы воды дождевых паводков, м3/с: - 5% обеспеченности - 1% обеспеченности; 23,1 30,4. Характер питания реки; Смешенный с преобладанием снегового. Топографические сведения Абсолютные отметки высот местности имеют значения от 110 м в долинах рек до 180÷200 м на водоразделах. Относительная высота холмов составляет 40÷80 м и более, что дает основание характеризовать рельеф местности как средне и крупнохолмистый. Инженерно-геологические условия В геологическом строении района расположения ГТС принимают участие в основном палеозойские осадочные породы, имеющие почти меридиональной простирание, представленных переслаивающейся толщей конгломератов, песчаников, известняков и глинистых сланцев, и четвертичные отложения. Грунты четвертого возраста элювиальные отложения, образовавшиеся в процессе аккумулятивной деятельности реки, слагают ее пойму. Геокриологические условия ГТС расположены южнее границы распространения пород с отрицательной температурой (криогенной толщи) на территории РФ. Расчетная глубина промерзания грунта под оголенной от снега поверхностью для средней зимы может достигать до 2,0 м для глинистых и суглинистых грунтов и около 2,15 м для супесей и песков. Сейсмичность Согласно СП 14.13330.2018 территория Каменского городского округа Свердловской области относится к району с расчетной сейсмической интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64 при 1% вероятности превышения в течение 50 лет. Фактических данных об имевших место землетрясениях в районе размещения ГТС не имеется. |
|  | (общая характеристика природных условий в зоне расположения ГТС: природно-климатические условия, гидрологические, топографические сведения, инженерно-геологические и геокриологические условия, сейсмичность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по консервации и (или) ликвидации ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Перечень планируемых мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящее время водохранилище на реке Грязнуха у д. Боёвка Каменского городского округа Свердловской области практически спущено. При разработке технических решений по консервации гидротехнических сооружений учитывалась необходимость: - обеспечения устойчивости плотины водохранилища на р. Грязнуха; - возможность пропуска расчетных расходов воды через законсервированные сооружения; - обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды. Планируемые мероприятия по консервации ГТС - Комплекс мероприятий, позволяющих безопасно пропускать расход воды требуемой обеспеченности, без создания подпора на сооружение: - максимально возможная сработка (снижение уровня воды) водохранилища – подъем затворов в камере затворов, удаление иных предметов, препятствующих пропуск воды через подводящую трубу донного водоспуска. - демонтаж всех затворов в камере затворов и решеток в шахте водосброса. - расчистка подводящего канала водосброса для обеспечения подвода речного потока к оголовку трубы донного водоспуска. - ревизия и расчистка трубы донного водоспуска. - установка сороудерживающей решетки на входном оголовке трубы донного водоспуска. - ревизия и расчистка водопроводящей части водосброса (двух ж/б труб прямоугольного сечения размерами 2,0×2,0 м, длиной 54 м), водобойной плиты и лотка быстротока. - провести ревизию входного оголовка водозаборной трубы в камере затворов, принять меры по недопущению воды в водозаборную трубу (заглушить, затампонировать вход). - Комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить на период консервации устойчивость сооружения: - восстановить устойчивое положение бетонных стенок лотка-быстротока водосброса, исключающих их падение внутрь лотка. - Комплекс мероприятиях по поддержанию в надлежащем работоспособном состоянии сооружений, конструкций и (или) их элементов, обеспечивающих долговременную сохранность, устойчивость и прочность законсервированных (ликвидируемых) ГТС, а также защиту окружающей среды, безопасность населения и имущества на территориях в зоне влияния ГТС: - спроектировать и выполнить монтаж металлоконструкций, перекрывающих шахту водосброса, которые исключают падение людей в шахту. - спроектировать и выполнить монтаж металлоконструкций, перекрывающих камеру затворов водосброса, которые исключают попадание посторонних людей в камеру и сброс посторонних предметов с целью перекрытия речного стока. - спроектировать и выполнить монтаж металлоконструкций (решеток), перекрывающих выход из водопроводящей части водосброса, которые исключают попадание посторонних людей в шахту водосброса. - установка знаков, запрещающих проезд по плотине, свалку мусора. - ведение наблюдений (мониторинга) безопасности ГТС в соответствии с программой наблюдений, определенной декларацией безопасности ГТС при консервации ГТС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и (или) ликвидации (должностное лицо и (или) организация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Лица, ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и (или) ликвидации (должностное лицо или организация): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баранов Андрей Павлович – заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи. Адрес: 623428, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а, к.29. Телефон: (3439)370-202. Адрес электронной почты: admkgoso@mail.ru Кузьмин Владимир Владимирович – глава Территориального органа Администрации Каменского городского округа – Новоисетская сельская администрация. Адрес: 623470, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Новоисетское, ул. Калинина, д. 6. Тел./факс: (3439) 37-51-03. Адрес электронной почты: novoisetskya66@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, наименование или организационно-правовая форма организации, в которой работает должностное лицо, наименование и организационно-правовая форма организации, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Сроки проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Планируемые сроки проведения мероприятий по консервации 2-3 года (не позднее 2027 года). Гидротехнические сооружения водохранилища на реке Грязнуха у д. Боёвка Каменского городского округа Свердловской области консервируются на срок 20 лет, до конца 2044 года включительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (планируемые сроки проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории ГТС после проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС, выполненные на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимися членами саморегулируемой организацией и имеющими соответствующий допуск к работам по организации подготовки проектной документации и проведению инженерных изысканий, в случае отсутствия таких оценок и прогнозов в проектной документации ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории ГТС после проведения мероприятий по консервации планируется выполнить после заключения договора с организацией, являющейся членом саморегулируемой организацией и имеющей соответствующий допуск к работам по организации подготовки проектной документации и проведению инженерных изысканий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или наименование и организационно-правовая форма юридического лица, являющихся членами саморегулируемой организацией и имеющих соответствующий допуск к работам по организации подготовки проектной документации и проведению инженерных изысканий, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (реквизиты допуска к работам по организации подготовки проектной документации и проведению инженерных изысканий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории ГТС после проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Предложения органов государственной власти, органов местного самоуправления, на территории которых находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ----------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) органа государственной власти, на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ---------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (перечень предложений органа государственной власти, на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ----------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) органа местного самоуправления, на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | ------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (перечень предложений органа местного самоуправления, на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кошкаров Алексей Юрьевич, Глава Каменского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации или физического лица, являющихся собственниками ГТС, или фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался) |  |  |  |  |  |  |  |  |